COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Tel.: 01-951-5171515

Fax: 01-951-5170399

Ref. 218001150100/DABCS/1047/12

FECHA: 20/AGOSTO/2012

INVMER-159-2012

###### “SOLICITUD DE COTIZACION"

CC. PROVEEDORES PRESTADORES DEL SERVICIO DE:

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

El Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado del Gobierno Federal, sus actividades de suministro, arrendamientos y servicios, están reguladas entre otras disposiciones por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.

Mediante el presente, se dirige a la proveeduría del ramo para realizar la presente investigación de mercado INVMER-159-2012 en apego a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Razón de lo anterior y con el objeto de:

- Determinar la Existencia de Oferta de Servicios en la cantidad, calidad u oportunidad requerida por este Instituto.

- Determinar Proveeduría Suficiente.

- Determinar la existencia del Servicio

- Determinación de Precio Estimado del Servicio descritos en el anexo 1.

- Determinar si Existen Servicios Alternativos o Sustitutos Técnicamente razonables, o bien,

- Determinar el carácter del procedimiento de Contratación a Efectuar.

Dicha cotización se requiere remitirla a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Oaxaca, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, debiendo remitirla en primera instancia vía correo electrónico a las direcciones alejandra.altamirano@imss.gob.mx y/o enrique.segura@imss.gob.mx posteriormente (vía mensajería) en original debidamente firmada por persona facultada, a la siguiente dirección:

Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, Código Postal 71230, Santa Cruz Xoxocotlán (antes Paraje la Vía km3 de la Carretera Oaxaca Zaachila, C.P. 68160, Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca).

PARA FORMULAR SU COTIZACIÓN, SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- 1.- Las especificaciones de los bienes cotizados (que se relacionan en el Anexo 1 del presente).

- 2.- Indicar en su cotización el Origen del bien y/o grado de integración.

- 3.- Los métodos de prueba empleados para la determinación de sus especificaciones, en caso de que estos sean diferentes a los señalados en el Anexo 1.

- Considerar en su cotización que el pago es a los 15 días naturales posteriores a la entrega de la factura que ampare la realización de los servicios.

- La vigencia del contrato será  del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2013.

- Las cotizaciones deben elaborarse en moneda nacional y de acuerdo al Anexo 3 del presente oficio.

- Indicar los servicios que cotiza.

- Para el caso de dudas, comentarios y/o aclaraciones remitirlas a los correos: alejandra.altamirano@imss.gob.mx y/o enrique.segura@imss.gob.mx.

#### La Fecha Límite para presentar LA  información es el: 27 de Agosto de 2012.

(Para efectos de control interno, en el caso de no recibir respuesta o manifestar un inconveniente o imposibilidad, se procederá a hacer la anotación respectiva en nuestros registros, circunstancias que deberán ser consideradas al momento de definir el tipo de procedimiento de contratación)

NOTA: Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, el Instituto al amparo de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, definirá el procedimiento a seguir para la contratación, el cual puede ser: LICITACIÓN PÚBLICA; INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y/o ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ATENTAMENTE.

____________________________

ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA.

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

AFCN/ASAG/EJSS

C.c.p. EXPEDIENTE.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA01-005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A TORRE DE ENFRIAMIENTO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 1 | AA01-005-005 | HGZ No. 3 TUXTEPEC OAX, TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 120 TONELADAS DE REFRIGERACION INCLUYE LA REPOSICION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: | SERVICIO | 1 | 1 |
|  |  | 1.- CAMBIO DE RELLENO DE P.V.C. BAC CROSS CON SOPORTES GALVANIZADOS No. DE PARTE 970591M5-1. |  |  |  |
|  |  | 2.- DESINCRUSTACION INTERIOR |  |  |  |
|  |  | 3.- REEMPLAZO DE TOLVAS |  |  |  |
|  |  | 4.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECRICO DE 7.5 H.P. |  |  |  |
|  |  | 5.- PINTURA DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  | 6.- LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |
|  |  | SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO |  |  |  |
| 1 | AA01-005-010 | HGZ No. 3 TUXTEPEC OAX. TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 160 TONELADAS DE REFRIGERACION, | SERVICIO | 3 | 6 |
|  |  | INCLUYE LA REPOSICION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: |  |  |  |
|  |  | 1.- CAMBIO DE RELLENO DE P.V.C. BAC CROSS CON SOPORTES GALVANIZADOS No. DE PARTE 970591M5-1. |  |  |  |
|  |  | 2.- DESINCRUSTACION INTERIOR |  |  |  |
|  |  | 3.- MANTENIMIENTO A 2 MOTORES ELÉCRICOS DE 5 H.P. |  |  |  |
|  |  | 4.- PINTURA DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  | 5.- SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO EN EL PRIMER SERVICIO. |  |  |  |
|  |  | 6.- CHUMACERAS No. DE PARTE 240082 |  |  |  |
|  |  | 7.- CAMBIO DE BANDA A LOS DOS VENTILADORES |  |  |  |
|  |  | 8.- LIMPIEZA GENERAL. |  |  |  |
|  |  | SERVICIO BIMESTRAL A REALIZARSE EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE. |  |  |  |
| 1 | AA01-005-015 | UMF 64 DE TUXTEPEC OAX, TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 120 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA B.A.C INCLUYE LA REPOSICION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: | SERVICIO | 3 | 6 |
|  |  | 1.- CAMBIO DE RELLENO DE P.V.C. BAC CROSS CON SOPORTES GALVANIZADOS. No. DE PARTE 970591M5-1. |  |  |  |
|  |  | 2.- DESINCRUSTACION INTERIOR |  |  |  |
|  |  | 3.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECRICO DE 5 H.P. TRIFASICO |  |  |  |
|  |  | 4.- PINTURA DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  | 5.- SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO. (EN EL PRIMER MANTENIMIENTO) |  |  |  |
|  |  | 6.- CAMBIO DE CHUMACERAS AL VENTILADOR |  |  |  |
|  |  | 7.- LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |
|  |  | SERVICIO BIMESTRAL A REALIZARSE EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE. |  |  |  |
| 1 | AA01-005-020 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENCIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP. | SERVICIO | 2 | 3 |
|  |  | INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: |  |  |  |
|  |  | 1.- RETIRO PARA LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR RELLENO DE PVC Y DESINCRUSTACION DE PISO Y PEREDES DE FIBRA DE VIDRIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL INTERIOR DE LA TORRE, CON PINTURA EPOXICA. |  |  |  |
|  |  | 2.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. INCLUYE ÚNICAMENTE EN EL PRIMER SERVICIO DESMONTARLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS DEL MOTOR DE AMBOS LADOS, APLICACIÓN DE BARNIZ AL DEVANADO, PINTURA GENERAL DEL MOTOR, Y SI SE REQUIERE RECTIFICADO DE TAPAS. |  |  |  |
|  |  | 3..- REPOSICION DE VALVULA FLOTADORA DE ALIMENTACION DE AGUA |  |  |  |
|  |  | EL SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA SUSTITUCION DE TODO EL RELLENO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, RETIRO DEL EXISTENTE FUERA DE LA UNIDAD Y COLOCACION DE NUEVO EL RELLENO PROPIO DEL EQUIPO CON ELIMINADOR DE ARRASTRE QUE DEBERÁN SER DE TIPO CELULAR Y FABRICADO DE PVC TERMOFORMADO, EN PAQUTES QUE NO EXCEDAN EN MEDIDAS DE 1' X 1' X 6' EN EL RELLENO Y DE 1' X ½' X 6' EN EL ELIMINADOR DE ARRASTRE. LAS PÉRDIDAS POR ARRASTRE NO DEBERÁN EXCEDER DEL 0.005% DEL FLUJO DE AGUA. RELLENO FABRICADO EN POLIESTIRENO Y LOS LOUVERS PARA ENTRADA DEL AIRE A LA CISTERNA DEBERÁN DE SER EN PVC TERMOFORMADO Y DE TRIPLE PASO Y DEBERÁN DE INSTALARSE EN LOS CUATRO COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO. |  |  |  |
|  |  | 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A CADA UNO EN EL MES DE ABRIL . |  |  |  |
| 1 | AA01-005-025 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENCIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP. | SERVICIO | 2 | 3 |
|  |  | INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: |  |  |  |
|  |  | 1.- RETIRO PARA LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR RELLENO DE PVC Y DESINCRUSTACION DE PISO Y PEREDES DE FIBRA DE VIDRIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL INTERIOR DE LA TORRE, CON PINTURA EPOXICA. |  |  |  |
|  |  | 2.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. INCLUYE ÚNICAMENTE EN EL PRIMER SERVICIO DESMONTARLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS DEL MOTOR DE AMBOS LADOS, APLICACIÓN DE BARNIZ AL DEVANADO, PINTURA GENERAL DEL MOTOR, Y SI SE REQUIERE RECTIFICADO DE TAPAS. |  |  |  |
|  |  | 3..- REPOSICION DE VALVULA FLOTADORA DE ALIMENTACION DE AGUA |  |  |  |
|  |  | 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A CADA UNO EN EL MES DE OCTUBRE. |  |  |  |
| 1 | AA01-010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, |  |  |  |
|  |  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
| 1 | AA01-010-005 | H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. HORIZONTAL CON 2 COMPARTIMENTOS, MARCA GILBERT TIPO 3 ( 1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE. ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-010-010 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUAUTULCO OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M. (1 EQUIPO CON TRES SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO, JUNIO, OCTUBRE) | SERVICIO | 2 | 3 |
|  | AA01-010-015 | H.R.O. No. 24 MIAHUATLANA, OAX., DE 2 GAVETAS MARCA GARSAM MOD. 531.773.0223 SERIE: 254 99-V81009-011-6-6 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-010-020 | H. R. O No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX, DE 2 GAVETAS, MARCA FASEMATIC, MOD. RAS-22-050 M, SERIE: 1294G034, CAPACIDAD: 1/2 CF, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-010-025 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. FF3AHA-050. CAP. 1/2" HP. VOLTS 115 REFRIGERANTE 22 COMPRESO 97D33150 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-010-030 | H.R.O. NO. 43 HUAUTLA DE JIMENEZ OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-010-035 | H.R.O. NO. 66 JUXTLAHUACA, OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-015 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES Y CONGELADORES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACION AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISION DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESION, REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL– ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACION DE TEMPERATURAS HASTA –30° SEGÚN EL PROVEEDOR, LIMPIEZA GENERAL Y REALIZACION DE VAC7IO PARA LA DESHIDRATACION DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE |  |  |  |
|  |  | INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS |  |  |  |
| 1 | AA01-015-015 | HRO NO. 35 JAMILTEPEC, OAX. CONGELADOR DE PLASMA MARCA REVCO MODELO UFPA230A17 SERIE 418J-463577-ZJ A (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-015-020 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA REVCO, MODELO UFP 1230417, SERIE Y30J-464848-ZJ (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-015-025 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., CONGELADOR DE ALMACEN DE VIVERES, MARCA NIETO, MODELO CVC-15, SERIE GUT999, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-015-030 | H.R.O. NO. 43 HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., CONGELADOR DE PLASMA MARCA REVCO MODELO UFP 1230 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA32-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES CONSISTENTE EN: |  |  |  |
|  |  | A. AJUSTAR TERMOMOSTATO PARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE 3 A 6 GRADOS CENTIGRADOS. |  |  |  |
|  |  | B. REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE. |  |  |  |
|  |  | C. VERIFICAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE LOS COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS NOMINALES DE OPERACIÓN. |  |  |  |
|  |  | D. REVISAR EL TERMOSTATO DE OPERACIÓN. |  |  |  |
|  |  | E. SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS. |  |  |  |
|  |  | F. REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOGRAFICADORES, PARA QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LAS DEL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES. |  |  |  |
|  |  | G. REVISAR LAS TERMOALARMAS (VIRTUAL Y SONORA), PARA QUE SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN EL CASO DE FALLA DE CORRIENTE ELECTRICA Y/O VARIACION DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE TRABAJO. DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
|  |  | H. REVISAR EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, QUE SU CIERRE SEA HERMETICO. |  |  |  |
|  |  | I. REVISAR LAS CERRADURAS, QUE CIERREN CORRECTAMENTE. |  |  |  |
|  |  | J. LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE |  |  |  |
|  |  | DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, DE SER NECESARIO, SE CORREGIRAN, FIJARAN, SEÑALARAN, AJUSTARAN, CALIBRARAN A LOS RANGOS DE OPERACIÓN. ASI TAMBIEN SE RECARGARAN LAS LINEAS DE REFRIGERACION CON GAS REFRIGERANTE NORMADO (APROBADO Y ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO), EN SU CASO, SE SUSTITUIRAN REFACCIONES ORIGINALES, PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD. INCLUYE PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  |  |
| 1 | AA01-020-005 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA KIRSH GERMANY MOD, 337-A SERIES 3300-01559, 3300 601634, 3300 601563. (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 1 | AA01-020-010 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., REFRIGERADORES DE MEDICAMENTOS MCA MABE, SERIE RR901320 DE URGENCIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-015 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., REFRIGERADORES 7 PIES DE CONTROL DE MEDICAMENTOS MARCA MABE, SERIE RR901478, DE FARMACIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-020 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., REFRIGERADOR PARA VERDURAS 4 PUERTAS DE CRISTAL MARCA CRIOTEC, MODELO, CFX-37-4PBM DE 36 PIES COCINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-025 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., CONGELADOR DE CARNES, MARCA AMERICAN, MODELO, HUSSMANN-CVO 250W, SERIE AM98FO24565, DE 12 PIES-3 COCINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JUNIO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-030 | H.R.O. NO. 24 MIAHUATLAN, OAX., REFRIGERADOR PARA VACUNAS, MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS, MODELO RLF 500, SERIE D08/OO74, D08/0075, D08/0076, D08/0077. (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-020-035 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA MABE, MOD. D9604W, (TRES EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 1 | AA01-020-040 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA REVCO, MOD. REL1204A20, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-045 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: CRIOTEC, MOD: CRV200-10, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-050 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: KRISH, MOD: MED-337, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-055 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: AMERICAN HUSSMAND, MOD: RC220, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-060 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA FEHLMEX, MOD: MB-D08/0079 Y MB-D08/0078, (DOS EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-065 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: KELVINATOR, MOD. 5G13ULM (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-070 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.- REFRIGERADORES MARCA: GENERAL ELECTRIC MOD. TBX13YL (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-075 | UMR DE STA MARIA SOLA , ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-080 | UMR DE SN JACINTO TLACOTEPEC ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-085 | UMR DE STA CRUZ ZENZONTEPEC ZONA 20 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-090 | UMR DE SAN MIGUEL TILQUIAPAN ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-095 | UMR DE CUILAPAN DE GUERRERO ZONA 21 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-100 | UMR DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ZONA 21 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-105 | UMR DE ANIMAS TRUJANO ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-110 | UMR DE STA ANA TAVELA ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-115 | UMR DE BENITO JUAREZ, ZONA 22 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-120 | UMR DE SANTA MARÍA TLAHUILTOLTEPEC ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (TRES EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-125 | UMR DE SANTA MARÍA CACALOTEPEC ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (TRES EQUIPOS CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-130 | UMR DE SAN JUAN TEPANZACOALCOS ZONA 24 AX.- REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-135 | UMR DE TANETZE DE ZARAGOZA ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-140 | UMR DE SANTIAGO TENANGO ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-145 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS MARCA KELVINATOR CIENTIFIC MOD. BT30RG-2 SERIE 34843918 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-150 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA PHILIPP KIRUH SERIE 3300601654 MOD. 337 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-155 | H.R.O. NO. 43 HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE MARCA PHILLIPP KIRSH GERMANY MOD, 337-A SERIE 3300-601658, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-020-160 | H.R.O. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS , BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO Y MEDICINA PREVENTIVA : 2 MARCA JORDAN MOD, SPAKT22-G SERIES S6427794F Y S6427694F; Y 1 MARCA KIRSCH MODELO MED 337 SERIE 330006-03637 Y 1 MARCA NIETO, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO C/U A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-020-165 | UMF 01, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-170 | UMF 01, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-175 | UMF 65, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA VENDO MODEL VR17O , CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-180 | UMF 65, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA AHIRO MODELO RVRBE10C, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-185 | UMF 65, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO REB-450 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-020-190 | UMF 65, OAXACA, REFRIGERADOR MARCA GEMETEC MODELO RU17.6 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACION AL AMBIENTE, EVACUACION DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMETICO, SERVICIO AL MOTOR ELECTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS 6203 SKF Y CHUMACERAS DE 1” Y ¾” SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACION, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES 3TD-48 Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CAPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACION CON NITROGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCION DE FUGAS Y REALIZAR CORRECION DE LAS MISMAS, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACION, |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
| 1 | AA01-025-005 | SUBDELEGACION SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA YORK MODELO H5 CE180 A 25 A, CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO K3EU 180 A 33 A. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MOTORES CON VENTILADORES MARCA A.O. SMITH, MODELO F48J04A50, 208/230 60 HZ. 1 HP, 1100RPM, 4.6 AMP, 25Uf a 370V. DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE LOS MOTORES EXISTENTES. .(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-010 | SUBDELEGACION SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA YORK MODELO H5 CE180 A 25 A, CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO K3EU 180 A 33 A. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-015 | SUBDELEGACION SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA YORK MODELO H 5 CE 24 0 A25 A, CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO L4 EU 24 0 44. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MOTORES CON VENTILADORES MARCA A.O. SMITH, MODELO F48J04A50, 208/230 60 HZ. 1 HP, 1100RPM, 4.6 AMP, 25Uf a 370V. DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE LOS MOTORES EXISTENTES. . (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-020 | SUBDELEGACION SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA YORK MODELO H 5 CE 24 0 A25 A, CON UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO L4 EU 24 0 44. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-025 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE URGENCIAS, DE 30 TON DE REFRIGERACION, R-22, MARCA YORK, MODELO HB360C00A2AAA2 B, SERIE N0B6945116, 4 COMPRESORES; MARCA COPELAND SCROLL, MODELO ZR94KC-TF5-450, 208/230-3-60 RLA= 32.1 LRA= 195, 4 VENTILADORES 208/230-3-60 RLA= 4.5, LRA=17.6, INCLUYE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TON. EXP DIRECTA DEL EQUIPO DE URGENCIAS; MARCA YORK, MODELO XT1-060X081-DAHA028A, SERIE ADRM XT0294, MOTOR DE 5 HP, FLA= 13.8 230/3/60HZ. LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MOTORES VENTILADORES MARCA: CENTURY AC. MOTOR, SERIE: CA10-31, PART: 7-193500-01, TYPE: SC, FR: Y56Y, HP: 1.25, SF: 1.00, PH: 3, HZ: 60, DE LA UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACITORES, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE LOS MOTORES EXISTENTES. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-030 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE URGENCIAS, DE 30 TON DE REFRIGERACION, R-22, MARCA YORK, MODELO HB360C00A2AAA2 B, SERIE N0B6945116, 4 COMPRESORES; MARCA COPELAND SCROLL, MODELO ZR94KC-TF5-450, 208/230-3-60 RLA= 32.1 LRA= 195, 4 VENTILADORES 208/230-3-60 RLA= 4.5, LRA=17.6, INCLUYE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TON. EXP DIRECTA DEL EQUIPO DE URGENCIAS; MARCA YORK, MODELO XT1-060X081-DAHA028A, SERIE ADRM XT0294, MOTOR DE 5 HP, FLA= 13.8 230/3/60HZ. LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-035 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA CON CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE TOCOCIRUGIA; MARCA YORK, MODELO DM090C00A2AAA4A, SERIE NOC6094256, R-22, 2 COMPRESORES 208/230-3-60, 11.5 RLA, 84 LRA, MARCA BENCHMERK, PARTE No. 750142-1000-00, MODELO H20J423DBDA-(OC-02) 3 HP, 230/208-60, LRA=88; 2 VENTILADORES ¾ HP, 230-60-3, 3.5 FLA; MOTOR ABANICO 2 HP, 8.2 FLA. INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-040 | SUBDELEGACION SALINA CRUZ; MINI SPLIT DE 12,000 BTU, MARCA YORK MODELO YJDA 12F 5-ADA. DOS EQUIPOS UBICADOS EN EL CONMUTADOR Y EN EL COMEDOR. (DOS EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-045 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38HMC243BC-C DE 24,000 BTU, CON DOS EVAPORADORES. TRES EQUIPOS CON DOS SERVICIOS ANUALES; DE CIRUGIA AMBULATORIA Y AUDITORIO (TRES QUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 2 | 6 |
| 1 | AA01-025-050 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA CARRIER MODELO S/N DE 36,000 BTU, CON TRES EVAPORADORES. DE DIALISIS. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-055 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38HMC243BC-C DE 24,000 BTU, CON UN EVAPORADORES. DEL AULA DE DIA HOSPITAL, FARMACIA, ALMACEN, CONMUTADOR, ALERGOLOGIA, Y ENSEÑANZA (SIETE EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 5 | 14 |
| 1 | AA01-025-060 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA YORK MODELO ACO36X1024A DE 24,000 BTU, CON UN EVAPORADORES. DE PEDIATRIA. (DOS EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
|  | AA01-025-065 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA YORK MODELO: BMC50R16A-GW, Serie: 2105008040004, DE 48,000 BTU, CON DOS EVAPORADORES. DE TOMOGRAFIA. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-070 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 60000 BTU, CONSULTA DE ESPECIALIDADES, EXPANSIÓN DIRECTA. MARCA: YORK, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-075 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 60000 BTU, , EXPANSIÓN DIRECTA. AREA DE URGENCIAS. MARCA: YORK (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-080 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECA, AREA DE PEDIATRIA, MARCA: CARRIER (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-085 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECA, AREA DE PEDIATRIA, MARCA: CARRIER (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-090 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX MINI SPLIT DE 24000 BTU, PEDIATRIA, MARCA: CARRIER, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-095 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, AREA CONSULTORIO DE CIRUGIA., MARCA: CARRIER DOS DIFUSORES. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-100 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: CARRIER, DEL AREA DE DIETOLOGIA. EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-105 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: CARRIER DEL AREA DE MEDICINA FISICA. EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-110 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: CARRIER , DEL AREA DE ENCAMADOS CUBICULO 1. EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-115 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA CARRIER: DEL AREA DE ENCAMADOS CUBICULO 2, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-120 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: CARRIER, DEL AREA DE ENCAMADOS CUBICULO 3. EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-125 | HGZ N0. 3,TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: CARRIER DEL AREA DE ENCAMADOS CUBICULO 4 EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-130 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, MARCA: YORK, EXPANSIÓN DIRECTA, CUBICULO 6 .(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-135 | HGZ N0 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 24000 BTU, MARCA: MIRAGE, EXPANSIÓN DIRECTA EN EL AREA DE SECRETARIAS ADMON. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-140 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 24000 BTU, MARCA: MIRAGE, EXPANSIÓN DIRECTA, EN EL AREA DE COLPOSCOPIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-145 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, DE DOS DIFUSORES, MARCA: YORK, EXPANSIÓN DIRECTA. DEL AREA DE URGENCIAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-150 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, AREA OFICINA SINDICAL, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-155 | HGZ No. 3, TUXTEPEC,OAX, MINI SPLIT DE 12000 BTU, AREA DE NOTAS MEDICOS INTERNOS, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-160 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, ENCAMADOS CUBICULO 9, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-165 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, CUBICULO AISLADO, EXPANSIÓN DIRECTA (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-170 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, CUBICULO AISLADO. ENCAMADOS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-175 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, MINI SPLIT CUBICULO ENCAMADOS DE DOS CAMAS, DE 12000BTU, EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-180 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC MINI SPLIT DE 60000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, CUBICULO DE 6 CAMAS, ENCAMADOS HOSPITAL. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-185 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 36000 BTU, AREA DE SERVICIOS GENERALES,EXPANSIÓN DIRECTA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-190 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MIN SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA JEFATURA DE ENFERMERIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-195 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 24000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA EN EL AREA DE SALA AUDIOVISUAL. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-200 | H. G. Z. No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 12000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK, EN LOS CONSULTORIOS 1, Y 2, DEL AREA DE URGENCIAS. (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-205 | H.G.Z.No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 12000 BTU, EN OFICINA DE ABASTO Y PERSONAL, DE EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK. (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-210 | H.G.Z. No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 24000 BTU, EN OFICINA DE LA DIRECCION, DE EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK, ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-215 | H. G. Z. No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK, EN EL AREA DE PERSONAL. (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-220 | H. G. Z. No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK, EN EL AREA DEL COMEDOR. (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 6 |
| 1 | AA01-025-225 | HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA YORK, DEL CUBICULO 5 DEL AREA DE ENCAMADOS, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-230 | HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 60000 BTU, MARCA YORK AREA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-235 | HGZ No. 3 TUXTEPEC,OAX. MINISPLIT DE 60000 BTU, MARCA YORK AREA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-240 | HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 60000 BTU, MARCA YORK, AEA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-245 | HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 60000 BTU, MARCA YORK, AEA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-250 | HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 48000 BTU, MARCA YORK, AEA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-255 | HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, MARCA YORK, AREA DE GINECOLOGIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-260 | HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 60000 BTU, MARCA COMFORT STAR, AEA DE QUIROFANO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-265 | U.M.F. 64, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA LG, AREA DE MEDICINA PREVENTIVA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-270 | U.M.F. 64, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA LG, AREA DE ARCHIVO CLINICO ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-275 | U.M.F. 64, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA LG, AREA DE PASILLO CONSULTA DE MEDICINA FAMILIAR. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-280 | U.M.F.64, TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA LG, AREA PASILLO PRIMER NIVEL FRENTE A FARMACIA Y ARCHIVO CLINICO (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBREROY JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-285 | U.M.F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 18000 BTU, MARCA CARRIER, AREA DE PRESTACIONES ECONOMICAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-290 | U.M.F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. MINISPLIT DE 36000 BTU, MARCA TOTALINE, AREA DE SALA AUDIOVISUAL. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-295 | U.M.F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA YORK, EXPANSION DIRECTA EN EL AREA DE CONSULTA DE MEDICINA FAMILIAR. ( 5 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALISAR EN FEBRERO Y JULIO ) | SERVICIO | 4 | 10 |
| 1 | AA01-025-300 | HGSZ No. 41, HUATULCO, OAX. MINISPLIT DE 24000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA CARRIER, DE COMEDOR Y ARCHIVO CLINICO (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO, OCTUBRE ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-025-305 | UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-310 | UMF 01, OAXACA EQUIPO MULTISPLIT MARCA CARRIER DE DOS EVAPORADORES CADA UNO DECAPACIDAD 12000 BTU CON UNA SOLA UNIDAD CONDENSADORA. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-315 | UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-320 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-325 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 11 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-330 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 24 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-335 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA LG CAPACIDAD 36 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-340 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-345 | DELEGACION ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 20 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-350 | DELEGACION ESTATAL EN , OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-355 | UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-360 | UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU/H (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-365 | UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-370 | CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-375 | UMF 65 OAXACA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DIVIDIDO CON CAPACIDAD DE 20 T/R LIMPIEZA DE FILTROS MECANICOS, INCLUYE CAMBIO DE FILTROS ABSOLUTOS DE DIFERENTES MEDIDAS (60X30 DOS PIEZAS, 0.52 X 30 UNA PIEZA),(60X60 DOS PIEZAS, 52 X 60 UNA PIEZA) Y FILTROS DE BOLSA CON 17 COMPARTIMIENTOS DE 1.72 X 60 CM (UN EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE MARZO Y AGOSTO.) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-380 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER, MODELO: 40RM-014M-B611HC INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDENSADORA MARCA: CARRIER, MODELO: 38AKS016, SERIE: 1705G20021. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-385 | H.R.O. NO. 34 TLAXIACO, OAX., SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, MODELO:CA-98-25C SERIE:G1-118-02 Y MARCA YORK, MODELO: CM-61-250, SERIE: G1-202-09, INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA Y FILTROS ABSOLUTOS DE 23 3/4 X 23 3/4 X 111/2 A LOS DOS EQUIPOS, EN EL PRIMER SERVICIO (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-390 | H.R.O. NO. 34 TLAXIACO, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, AREA AULA, MARCA CARRIER, MOD.1207495167, SERIE: 38XCA24226-C (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-395 | H.R.O. No 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, MINI SPLIT DE 22000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, AREA MASTOGRAFIA, MARCA: CARRIER MOD. HMC243C-E, SERIE: 042663211051200055, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-400 | H.R.O. No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. 38XCA112226-C, DE LOS SERVICIOS DE AULA DE SERVICIOS MULTIPLES Y CUBICULO RACK EX. ELECTRONICO, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-410 | H.R.O. NO. 36 TLACOLULA, DE MATAMOROS, SISTEMA DE DE EXPANSION DIRECTA U.M.A. – U.C.A. CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU MARCA RECOLD MODELO AXH-50 MULTISERVICIO CON NUMERO DE SERIE M14506 DEL AREA DE PEDIATRIA, INCLUYE SUSTITUCION DE 2 FILTROS ABSOLUTOS DE 20” X 20” X 111 /2”, 4 FILTROS MECANICOS DE 151/2” X 191/2” X 11/4”, ASI COMO LA SUSTITUCION DE FORRO THERMICO EN MATERIAL ELACTOMERO EN TUBERIA DE SUCCION DE 1 1/4" DE DIAMETRO EN 16 ML (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-415 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 8 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES HERMETICOS DE 4 T.R. CADA UNO, DEL SERVICIO DE PEDIATRIA INCLUYE CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 1 HP, CONTACTOR, CAPACITORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-420 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESORE SEMIHERMETICOS DE 15 T.R. DEL SERVICIO DE LABORATORIO, RAYOS "X" Y DIRECCION; INCLUYE CAMBIO DE 2 MOTORES HP 1/3 BASE FLOTANTE, CAMBIO DE CAPACITORES, CAMBIO DE CONTACTOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-425 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK MODELO HSCE 240A25A, CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESORE HERMETICOS DE 20 T.R. DEL SERVICIO DE URGENCIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-430 | H.R.O. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., EQUIPO MARCA YORK MODELO HSCE180A25A CAPACIDAD DE 15 TON. CON UN COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE QUIROFANO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-435 | H.R.O. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 39 EB08 BHF R Y 39 EB11 BHF L (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-025-440 | H.R.O. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, , MINISPLIT DE 24,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE DIRECCION MARCA GALANZ MODELO AUG-24C63F23064 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-445 | H.R.O. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, MINISPLIT DE 12,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA SALA DE ESPERA DE DIRECCION MARCA YORK MODELO TLAARFS-ADR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-450 | H.R.O. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER MODELO 38 AE-012-508, SERIE 0792F-86148, MODELO 38 AE-012-800 0792F86147, MODELO 38 AE-012-500 SEIRE 0792F-86139 (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO) | SERVICIO | 1 | 3 |
| 1 | AA01-025-455 | H.R.O. VILLA ALTA, OAX., SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA U.M.A. – U.C.A. CON CAPACIDAD DE 71,849 BTU/HR, U.M.A. MARCA RECOLD MODELO AH-70FC Y U.C.A. MARCA YORK MODELO H2CA090-25C. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-460 | HRO. VILLA ALTA, OAX.- U.C.A. MCA. YORK, MODELO H2CA180-25C, SERIE RECM491-005 BTU/HR 212 289, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-025-465 | HRO. VILLA ALTA, OAX.-UNIDAD PAQUETE MCA. YORK DEL SERVICIO DE PEDIATRIA, INCLUYE: SUM. Y COLOC. DE TARJETA DE ENCENDIDO MCA. YORK INTERNATIONAL CLASE: SOLO 2 CTOS., NUM. SERIE 031-00880-001 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-030 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN A RADIADORES INTERCAMBIADORES DE CALOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, LIQUIDO QUIMICO REMOVEDOR DE IMPUREZAS, PINTURA EN PARTES METALICAS INTERNAS Y CHAROLA DE CONDENSADOS, REPOSICION DE AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO EN EL INTERIOR, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS MECANICOS, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE PARTES ELECTROMECANICAS, RECTIFICADO DE TAPAS Y FLECHAS, REMOVER INTERCAMBIADOR DE CALOR Y LIMPIEZA FUERA DE LA MANEJADORA DE AIRE, APLICACION DE SOLDADURA DE BRONCE, DESINSTALACION E INSTALACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |  |
| 1 | AA01-030-005 | H .G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDADES MANEJADORAS DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.35 X 0.30 X 2.85 M EQUIPO DE QUIROFANO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS DE BOLSA DE 24 X 24 X 21" 95%-1500-R Y 8 FILTROS ABSOLUTOS DE 24 X 24 X 11 1/2" 99.97% KRAFT / MADERA, Y TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. EN EL PRIMER SERVICIO UNICAMENTE, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-010 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ. OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE CEYE-COMEDOR, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-015 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.75 X 0.30 X 2.60 M. EQUIPO DE CUERPO DE GOBIERNO, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-020 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80 X 0.30 X 1.20 M EQUIPO DE LABORATORIO, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-025 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.56 X 0.50 X 2.55 M EQUIPO DE CONSULTA EXTERNA, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-030 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 2.64 M. EQUIPO DE CEYE, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-035 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.28 X 0.30 X 2.50 M EQUIPO DE HOSPITAL, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-040 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.75 X 0.30 X 1.10 M EQUIPO DE COCINA, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-045 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.97 X 1.30 X 2.63 M. EQUIPO DE HOSPITAL INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-050 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.10 X 0.28 X 0.70, FISIATRIA, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-055 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.90 X 1.35 X 0.20 EQUIPO DE URGENCIAS EXP. DIRECTA, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-060 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, CON MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80X2.90X0.30 M. Y 0.70X2.90X0.30 M, EQUIPO DE ARCHIVO CLINICO – PREVENTIVA. INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-065 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, OAX., FAN AND COIL , MARCA YORK MODELO 13YHBC-4-RH DE DIMENCIONES 0.25 X 0.55 X 1.50 M. INCLUYE; SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONJUNTO MOTOR VENTILADOR, SI LO REQUIERE REPOSICION DE RODAMIENTOS, REPOSICION DE INSTALACION ELECTRICA AL CONTROL DE ENCENDIDO Y REPOSICION DEL CONTROL DE VELOCIDADES INCLUYE RETIRO Y VOLVER A INSTALAR. LOS EQUIPOS. (20 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE) | SERVICIO | 16 | 40 |
| 1 | AA01-030-070 | HGZ No.3, TUXTEPEC,OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA. AREA PERSONAL. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-075 | HGZ N0.3, TUXTEPEC,OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUS HELADA. AREA LABORATORIO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-080 | HGZ N0. 3,TUXTEPEC, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA, ADMINISTRACION INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-085 | HGZ N0.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA HOSPITAL. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-090 | HGZ N0. 3,TUXTEPEC, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA, AREA ENSEÑANZA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-095 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX, UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA. AREA TOCOCIRUGIA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS. EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-100 | HGZ N0. 3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA, AREA QUIROFANO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 FILTROS DE BOLSA DE 24 X 24 X 21" 95%-1500-R 6 FILTROS ABSOLUTOS CON MARCO DE MADERA DE 24 X 24 X 11 1/2" 99.97% Y 6 FILTROS FILTROS MECANICOS DE 24 X 24 X 11 ½" EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-105 | U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA, DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO ( 3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO.) | SERVICIO | 2 | 6 |
| 1 | AA01-030-110 | U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX .UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA, DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-030-115 | U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO YORK, SISTEMA DE AGUA HELADA DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 61 X 60 X 5 CMS ( 2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO Y JULIO. ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-035-000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL Y TODOS LOS PREVENTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL, A EQUIPOS UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA, DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, 2 PAQUETES DE AGUA HELADA DE 80 TONELADAS DE REFRIGERACION, CADA PAQUETE TIENE 2 COMPRESORES RECIPROCANTES DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION. CONSISTENTE EN REVISION GENERAL, AJUSTE, CALIBRACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, EN LA REPOSICION DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACION DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACION, ARRANQUE Y PRUEBAS, CAPACITACION EN CAMPO SI SE REQUIERE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA. INCLUYE: A).- LIMPIEZA QUIMICA PARA ELIMINAR INCRUSTACION EN LOS FLUXES, Y LIMPIEZA MECANICA CON ROTO JET Y CEPILLO. B).-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 HORAS DE OPERACION, CONSISTENTE EN CAMBIO DE VALVULAS DE SUCCIONY DESCARGA, E INSPECCION DE PARTES MECANICAS DE MOVIMIENTO A AMBOS COMPRESORES. C).- SISTEMA, CHEQUEO, Y CORRECCION DE FUGAS, Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-22. D).- CONTROL Y FUERZA CAMBIO DE TRANSDUCTORES DE PRESION DE ACEITE Y DESCARGA. E).- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DESHIDRATADORES, SI SE REQUIEREN UNA VEZ AL AÑO, ESTO PARA LOS DOS EQUIPOS RECIPROCANTES DE AGUA HELADA EQUIPOS CON SEIS SERVICIOS BIMENSUALES |  |  |  |
| 1 | AA01-035-005 | U.M.F. No.64 TUXTEPEC, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA, DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, DE 80 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN. (DOS EQUIPOS RECIPROCANTES DE AGUA HELADA CON SEIS SERVICIOS A REALIZAR EN FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE | SERVICIO | 5 | 12 |
| 1 | AA01-045 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA , DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD, AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS |  |  |  |
| 1 | AA01-045-005 | U.M.F.No. 59 LOMA BONITA, OAX MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION ( 1 EQUIPO CON 4 SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-045-010 | U.M.F.No. 59 LOMA BONITA, OAX MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION ( 1 EQUIPO CON 4 SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-045-015 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 30 TONELADOS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-045-020 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-045-025 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-045-030 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 | 6 |
| 1 | AA01-045-035 | U.M. F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-045-040 | U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-045-045 | U.M.F. No. 33. SAN PEDRO POCHUTLA OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-045-050 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA. MANEJADORA MARCA YORK CAPACIDAD DE 25 T.R. UN SERVICIO EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-045-055 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA MANEJADORA MARCA BRISTOL DE 10 T.R. UN SERVICIO EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01.050 | APLICACIÓN DE PINTURA A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE , LIMPIEZA MECANICA, RASQUETEO PARA EL RETIRO TOTAL DE LA PINTURA ACTUAL HASTA DEJAR DESCUBIERTA LA SUPERFICIE DEL MATERIAL BASE, LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ATICORROSIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO |  |  |  |
| 1 | AA01-050-005 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER DE DOS COMPRESORES CAPACIDAD TOTAL DE 25 T.R. UN SERVICIO EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-010 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA UNIDAD CONDENSADORA MARCA BRISTOL DE 10 T.R. UN SERVICIO EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-015 | H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 240 X 320 X 160 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-020 | H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 180 X 260 X 120 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-025 | H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 167 X 258 X 115 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-050-030 | H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 130 X 215X 105 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 2 | 3 |
| 1 | AA01-050-035 | U.M.F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 167 X 258 X 115 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-040 | U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION DE DIMENSIONES 167 X 258 X 115 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-050-045 | U.F.M. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAX UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION X 167 X 258 X 115 CM A REALIZAR EN ENERO | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-050 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESORE SEMIHERMETICOS DE 15 T.R. DEL SERVICIO DE LABORATORIO, RAYOS "X" Y DIRECCION, MEDIDAS 1.18X1.80X0.90 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-055 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 8 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES HERMETICOS DE 4 T.R. CADA UNO, DEL SERVICIO DE PEDIATRIA MEDIDAS 1.20X2.05X0.90 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-060 | H.R.O. NO. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK MODELO HSCE 240A25A, CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESORE HERMETICOS DE 20 T.R. DEL SERVICIO DE URGENCIAS MEDIDAS, 1.00X1.95X1.15 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-050-065 | H.R.O. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., EQUIPO MARCA YORK MODELO HSCE180A25A CAPACIDAD DE 15 TON. CON UN COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE QUIROFANO, MEDIDAS .0.75X1.30X1.50 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MARZO ). | EQUIPO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-055-000 | MANTENIMIENTO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE DIVIDIDO . INCLUYE, RECUPERACION DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE SERPENTIN,, COLOCACION DE GUARDA VENTILADOR, PRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, HACER VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGEANTE FREON-22 HASTA LAS PRESIONES DE OPERACIÓN NORMALES, REVISION DE, PLATO DE VALVULAS, VALVULAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE JUNTAS DE CABEZAS, SUSTITUCION DE PIEDRA DESECANTES TD48, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES VENTILADORES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYENDO: LIMPIEZA MECANICA DE LA UNIDAD, RASQUETEO DE LA MISMA HASTA DEJAR DESCUBIERTO TOTALMENTE EL MATERIAL BASE, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ANTICORROSICO Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO, SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS |  |  |  |
| 1 | AA01-055-015 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., UNIDAD CONDEN SADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-055-020 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-055-025 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 40 TONELADAS CONSTITUIDA DE SISTEMA DUPLEX DE DOS COMPRESORES DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION CADA UNO (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-055-030 | H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 3 | 8 |
| 1 | AA01-055-035 | U.M. F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-055-040 | U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 1 | AA01-055-045 | U.M.F. No. 33. SAN PEDRO POCHUTLA OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ENERO Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1 | AA01-055-050 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER DE DOS COMPRESORES CAPACIDAD TOTAL DE 25 T.R. 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-055-055 | UMF No 06 JUCHITAN DE ZARAGOZA UNIDAD CONDENSADORA MARCA BRISTOL DE 10 T.R. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 1 | AA01-060-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES INTERCAMBIADORES DE CALOR DE EQUIPOS MANEJADORAS DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, CONSISTENTE EN RETIRO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR INSTALADO Y DEPOSITO EN PLANTA BAJA DONDE EL JCU INDIQUE, COLOCACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE ACUERDO A MEDIDAS RECTIFICADAS, ADAPTACIONES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y ESPUMA DE POLIURETANO, SELLADO DE HENDEDURAS, CONEXIONES DE COBRE, CODOS, COPLES, TUERCA UNIÓN EN CADA EN SALIDA Y ENTRADA DE AGUA HELADA, PIJAS, TORNILLERÍA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, SOLDADURA DE PLATA EN TODOS LAS UNIONES, HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. SERPENTINES INTERCAMBIADORES DE CALOR, PARA USO EN UNIDADES MANEJADORAS DE AGUA HELADA EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. ANCHO X ALTO X LARGO. EN METROS |  |  |  |
| 1 | AA01-060-005 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, SERPENTÍN DE 0.35 X 0.80 X 2.30 M., CON 8 HILERAS DE TUBOS DIAM. ½” COBRE EN FORMA VERTICAL, 20 HILERAS DE TUBO HORIZONTAL, CON CABEZALES DE DIÁMETRO DE 3”, CON 6 ALETAS DE ALUMINIO POR PULGADA. TRABAJO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO . | PZA. | 1 | 1 |
| 1 | AA01-060-010 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, SERPENTÍN DE 0.35 X 0.73 X 2.30 M., CON 8 HILERAS DE TUBOS DIAM. ½” COBRE EN FORMA VERTICAL 18 HILERAS DE TUBO HORIZONTAL CON CABEZALES DE DIÁMETRO DE 2 ½”, CON 6 ALETAS DE ALUMINIO POR PULGADA. TRABAJO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO . | PZA. | 1 | 1 |
| 1 | AA01-060-015 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, SERPENTÍN DE 0.30 X 0.75 X 2.60 M., CON 6 HILERAS DE TUBOS DIAM. 5/8” COBRE EN FORMA VERTICAL 18 HILERAS DE TUBO HORIZONTAL CON CABEZALES DE DIÁMETRO DE 3”, CON 6 ALETAS DE ALUMINIO POR PULGADA. TRABAJO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO . | PZA. | 1 | 1 |
| 1 | AA01-060-020 | H.G.Z. NO. 2 SALINA CRUZ, SERPENTÍN DE 0.30 X 1.27 X 2.43 M., CON 9 HILERAS DE TUBOS DIAM. 5/8” COBRE EN FORMA VERTICAL 32 HILERAS DE TUBO HORIZONTAL CON CABEZALES DE DIÁMETRO DE 3 ½”, CON 6 ALETAS DE ALUMINIO POR PULGADA. TRABAJO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO . | PZA. | 1 | 1 |
| 2 | AA02-005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTGOA1B1-CF-1 CONSISTENTE; REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, CALIBRACIÓN, MANO DE OBRA EN LA REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBA, CAPACITACIÓN EN CAMPO SI SE REQUIERE; INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA. ESPECIALIZADA EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS INCLUYE; A).- UNA LIMPIEZA MECÁNICA DE FLEXERIA USANDO PRODUCTO QUIMICO PARA DESINCRUSTAR LOS TUBOS A CADA EQUIPO EN LA PARTE DEL CONDENSADOR REMOVIENDO LAS CAJAS DE AGUA DE AMBOS LADOS, HASTA DEJAR LIMPIO DE INCRUSTACIÓN LOS TUBOS. B).- UNA LIMPIEZA MECANICA A LA FLUXERIA DEL SISTEMA DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOS, DESTAPANDO AMBOS LADOS SIN USAR PRODUCTO QUÍMICO. TODO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANEXO. C).- LIMPIEZA EXHAUSTIVA EXTERNA DE LAS TRES MAQUINAS; CON AGUA, JABON Y DESENGRASANTE; CADA VEZ QUE SE LE PROPORCIONE SERVICIO. |  |  |  |
|  |  | SERVICIO A REALIZAR CONFORME A PROGRAMACION DEL ANEXO No. 1 “PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PARTIDA No. 2 CORRESPONDIENTE AL HGZ No. 2 SALINA CRUZ, PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” SE ANEXA LISTADO REFACCIONES POSIBLES A UTILIZAR, LAS CUALES NO DEBERAN COTIZARSE EN EL MANTENIMIENTO, ESTAS DEBERAN SER CONSIDERADAS APARTE, CUYOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO DE EXISTENCIA DE UN CORRECTIVO SE COBRARA UNICAMENTE LA REFACCIÓN DE ACUERDO AL PRECIO PACTADO, LA MANO DE OBRA NO SERA COBRADA. DE ACUERDO AL ANEXO 2.”REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” PARTIDA No. 2 |  |  |  |
| 2 | AA02-005-005 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ,, TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTGOA1B1-CF-1 INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE LAS SIGUIENTES PIEZAS; SELLO MECANICO (NUMERO DE PARTE 464-47821-000), CAMBIO DE 2 CUBETAS DE ACEITE YORK (NUMERO DE PARTE 011-00312-000), 34 KG REFRIGERANTE (No PARTE 365-617), FILTRO DESHIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE (NO PARTE 026-32386-000), ELEMENTO FILTRO ACEITE (NO PARTE 026-32356-000), Y FILTRO DESHIDRATADOR PARA PURGA (NO PARTE 026-14777-007).( REFACCIONES INCLUIDAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS) 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL. | SERVICIO | 2 | 3 |
| 2 | AA02-005-010 | HGZ No. 2 SALINA CRUZ,, TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTGOA1B1-CF-1, 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE. | SERVICIO | 2 | 3 |
| 3 | AA03-005-005 | HG.Z. No. 3 TUXTEPEC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YCWZ77CCO-28PA SERIES UMHM-Q00700, UMHM-Q00710 Y UMHM-Q00712 CONSISTENTE EN ; REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, CALIBRACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBA, CAPACITACIÓN EN CAMPO SI SE REQUIERE; INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, INCLUYE: | SERVICIO | 8 | 18 |
|  |  | A).-CONDENSADOR: LIMPIEZA QUIMICA PARA ELIMINAR INCRUSTACION EN LOS FLUXES, Y LIMPIEZA MECANICA CON ROTO JET Y CEPILLO. B).-COMPRESOR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 HORAS DE OPERACION CONSISTENTE EN CAMBIO DE VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA, E INSPECCION DE PARTES MECANICAS DE MOVIMIENTO A AMBOS COMPRESORES. C).- SISTEMA: CHEQUEO Y CORRECCION DE FUGAS Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-22. D).- CONTROL Y FUERZA: CAMBIO DE TRANSDUCTORES DE PRESION DE ACEITE Y DESCARGA, ARNESES Y CAMBIO DE CONTADORES DEL CONTADOR. E).- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DESHIDRATADORES SI SE REQUIEREN UNA VES AL AÑO .ESTO PARA LOS TRES EQUIPOS RECIPROCANTES DE AGUA HELADA. |  |  |  |
|  |  | TRES EQUIPOS CON SEIS SERVICIOS BIMENSUALES A REALIZAR CONFORME A PROGRAMACION DEL ANEXO No. 1 “PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PARTIDA No.3 CORRESPONDIENTE AL HGZ No. 3 TUXTEPEC, PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YCWZ77CCO-28PA SERIES UMHM-Q00700, UMHM-Q00710 Y UMHM-Q00712 |  |  |  |
|  |  | SE ANEXA LISTADO REFACCIONES POSIBLES A UTILIZAR,LAS CUALES NO DEBERAN COTIZARSE EN EL MANTENIMIENTO, ESTAS DEBERAN SER CONSIDERADAS APARTE, CUYOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO DE EXISTENCIA DE UN CORRECTIVO SE COBRARA UNICAMENTE LA REFACCIÓN DE ACUERDO AL PRECIO PACTADO, LA MANO DE OBRA NO SERA COBRADA. DE ACUERDO AL ANEXO 2.”REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YCWZ77CCO-28PA SERIES UMHM-Q00700, UMHM-Q00710 Y UMHM-Q00712) |  |  |  |
| 4 | AA04-005-005 | HRO No 35 DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CON REFACCIONES, PARA LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MODELO YCWS0100SC28 CONSISTENTE EN: VISITA SEMESTRAL PARA INSPECCIÓN DE EQUIPO CENTRAL POR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO Y CERTIFICADO POR JHONSON & CONTROLS MEXICO S.A. DE C.V. COMPROBABLE MEDIANTE CERTIFICADO INDIVIDUALIZADO EXPEDIDO POR EL AREA TECNICA DE JHONSON & CONTROLS MEXICO S.A. DE C.V. MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN TOTAL DE 24 HRS. ANUALES, CON UN PROMEDIO DE 8 HORAS POR VISITA (INCLUYENDO EMERGENCIAS). INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2 LITROS DE ACEITE YORK L NO DE PARTE 011-00592-000 , 2 FILTROS DE ACEITE NO DE PARTE 026-35601-000, 2 PZA ORING NO DE PARTE 028-13849-000, 6 KG DE DESHIDRATADOR NO DE PARTE 026-18328-000, 2 PZA GASKET SEAL NO DE PARTE 026-34465-000, 2 PZA STRAINER DE SUCCION NO DE PARTE 026-35600-000 Y 2 PZA GASKET 3-1/2" NO DE PARTE 028-13864-000 SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANEXO. ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA ANTES DE 12 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO; NOTIFICADAS POR VÍA TELEFÓNICA EN HORARIO DE OFICINA, FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS. NO INCLUYE REFACCIONES PARA CORRECTIVOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, MATERIALES , MANO DE OBRA CALIFICADA, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN Y A PLENA SATISACCION DEL INSTITUTO. LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | SERVICIO |  | 4 |
|  |  | HOSPITAL RURAL OPORTUNIDADES No 35 JAMILTEPEC, OAX UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MODELO YCWS0100SC28, 1 EQUIPO CON SERVICIO TRIMESTRAL A REALIZARSE DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y DICIEMBRE, CONFORME A PROGRAMACION DEL ANEXO No. 1 “PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PARTIDA No.4 CORRESPONDIENTE AL H.R.O No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, “PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MODELO YCWS0100SC28, |  |  |  |
| 5 | AA05-005-000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SISTEMAS DE CAMARAS FRIGORÍFICAS, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA MENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, CAMBIO DE BALEROS A MOTORES CONDENSADORES, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE EQUIPOS COMPLETOS, ALINEACIÓN DE BANDAS Y POLEAS, LAVADO DE SERPENTINES, EVAPORADORES, Y MOTORES DIFUSORES CON DESISNCRUSTANTE QUIMICO Y AGUA PRESURIZADA, LUBRICACION Y MONTAJE DE LOS MISMOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, |  |  |  |
|  |  | REQUISITOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LA RED DE FRIO. |  |  |  |
|  |  | DURANTE EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO SE DEBERAN ANOTAR LAS ACCONES REALIZADAS EN LAS HOJA DE REVISION CORRESPONDIENTE "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: |  |  |  |
|  |  | 1.- VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS INTERVALOS DE +2° C A + 8° C. |  |  |  |
|  |  | 2.- REVISAR LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION LOCALIZANDO Y REPARANDO FUGAS EN EL SISTEMA, EFECTUANDO RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO. |  |  |  |
|  |  | 3.- VERIFICAR LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, EFECTUANDO LOS AJUSTES Y REPARACIONES QUE SE REQUIERAN. |  |  |  |
|  |  | 4.- VERIFICAR QUE EL VOLTAJE, AMPERAJE Y OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DEL INTERVALO DE OPERACIÓN NORMAL, CORRIGIENDO LA FALLA EN CASO NECESARIO. |  |  |  |
|  |  | 5.- REVISAR, AJUSTAR DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LOS CONTROLES DE PRESION. |  |  |  |
|  |  | 6.- REVISAR, AJUSTAR EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO NECESARIO CAMBIAR. |  |  |  |
|  |  | 7.- LIMPIAR Y REVISAR, AJUSTANDO DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LAS VALVULAS SOLENOIDES Y DE TERMOEXPANSION. |  |  |  |
|  |  | 8.-LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, SE INFORMARA AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PRESENTANDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACION. |  |  |  |
|  |  | 11.- SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, ELECTRICAS Y DE CONTROL, MANTENIENDOLOS LIBRE DE MUGRE Y POLVO, INCLUYENDO EL ACOMODO DEL CABLEADO Y APRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA. |  |  |  |
|  |  | 12.- SERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EL SISTEMA ELECTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR GENERAL DE LA CAMARA, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CONTROLES PARA LOS COMPRESORES LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARANDO Y CORRIGIENDO FALLAS OPORTUNAMENTE. |  |  |  |
|  |  | 13.- VERIFICAR QUE LAS ALARMAS, QUE SE UTILIZAN CUANDO ALGUIEN SE QUEDA ATRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA, OPEREN CORRECTAMENTE REPARANDO O SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS. |  |  |  |
|  |  | 14.- REVISAR Y REPARAR EN CASO NECESARIO LOS TERMOGRAFICADORES, ASI COMO EFECTUAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE LA PLUMILLA MARQUE LAS TEMPERATURAS INTERIORES REALES DE TRABAJO. |  |  |  |
|  |  | 15.- REVISAR, AJUSTAR O REPARAR EN CASO NECESARIO, LA CENTRAL DE ALARMAS, VERIFICANDO QUE SE ACTIVE OPORTUNAMENTE. |  |  |  |
|  |  | 16.- SE REVISARA Y REPARARA EN CASO NECESARIO LA TERMOALARMA EN LA CAMARA DE REFRIGERACION QUE DEBERAN ACCIONARSE CUANDO LA TEMPERATURA ESTE FUERA DE LOS INTERVALES DE +2° C LA BAJA Y+8° C LA ALTA. |  |  |  |
|  |  | 17.- SE REVISARA QUE EL MOTOR CUENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS, COMO SON TORNILLOS, TUERCAS, TAPAS, ETC. REPONIENDO AQUELLOS QUE FALTEN O SE ENCUENTREN EN MALAS CONDICIONES. |  |  |  |
|  |  | 18.- SE REVISARA EL ESTADO QUE GUARDA EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CAMARA, VERIFICANDO SU CIERRE HERMETICO Y SUSTITUYENDO EL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO, VERIFICAR EL CORRECTO SELLADO GENERAL DE LOS PANELES QUE CONFORMAN LA CAMARA Y SE APLICARA SILICON EN LAS UNIONES QUE LO REQUIERAN. |  |  |  |
|  |  | 19.- REVISION Y REPARACION DE PICAPORTES DE LAS PUERTAS. |  |  |  |
|  |  | 20.- PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN VARIACIONES IMPORTANTES DE TEMPERATURA, QUE REBASEN LOS RANGOS PERMISIBLES, LA EMPRESA DEBERA ATENDER DE INMEDIATO LA NECESIDAD, REESTABLECIENDO LAS TEMPERATURAS MARCADAS EN LA PRESENTE NORMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER AFECTACION AL CONTENIDO DE LAS CAMARAS FRIAS SERA DE SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. |  |  |  |
|  |  | 21.- LA HOJA DE REVISION "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" DEBERA SER FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, RECABANDO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y SE ENTREGARA JUNTO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE CADA MES. |  |  |  |
|  |  | 22.- SE EMPLEARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS TANTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, UTILIZANDO REFACCIONES NUEVAS Y ORGINALES. |  |  |  |
|  |  | 23.- DEBERA LLEVAR A CABO LA SANITIZACION DE LA CAMARAS FRIA A EFECTO DE QUE ESTEN LIBRES DE CONTAMINACION, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DE CADA SERVICIO. |  |  |  |
|  |  | 24.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSIDERA LA ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. DESARROLLANDO LO NECESARIO PARA RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO DE ACUDIR AL LLAMADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 HORAS, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON TELEFONO DE EMERGENCIA O RADIOLOCALIZADOR, CON EL OBJETO DE QUE EL REPORTE LO RECIBA DE INMEDIATO, COMPROMETIENDOSE A TENER EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA CAMBIAR LA PIEZA NO IMPORTANDO LA HORA NI EL DIA Y LA REPARACION POR CORRECTIVO NO EXCEDA DE SEIS HORAS,TIEMPO MAXIMO QUE UNA CAMARA PUEDE QUEDAR FUERA DE OPERACION, LAS CAMARAS FUNCIONARAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. |  |  |  |
| 5 | AA05-005-005 | ALMACEN DELEGACIONAL OAXACA, AOX., CAMARA FRIGORIFICA REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE MICROMOTORES MAC MILLAN DE 1/70 HP, DE VALVULA DE EXPANSION, CONTROL DE PRESION (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESION) REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO( LIMPIEZA Y LUBRICACON DE PARTES ELECTRICAS( CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES Y EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARA EL CAMBIO SIN COSTO., REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZARA LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACION DEL EVAPORADOR)PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMAS, VERIFICACION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CAMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CAMARA FRIA EN COLOR NORMADO, EN EL MES DE ENERO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, (2 CÁMARAS FRIGORIFICAS, UNA CON 2 COMPRESORES HERMÉTICOS MARCA BOHN DE 6.5 HP MODELO BZT0650M66 Y BZT045M6C Y NUM. DE SERIE M10M21398 Y M11A21467 Y LA OTRA CÁMARA CON 1 COMPRESOR HERMETICO MARCA: BOHN, MODELO SJHO501M2CE, DE 4.5 HP No. DE SERIE M10G01644 Y 1 DE 4.5 HP MARCA COPELAND MODELO FASEMATIC DE 4.5 HP. CON 12 SERVICIOS A CADA UNA) | SERVICIO | 10 | 24 |
| 5 | AA05-005-010 | H.R.O. NO. 34 , TLAXIACO, CON COMPRESORES MARCA: BOHN, MODELO: MBHX0201M2, MBHX0101M2B (I CAMARA FRIA CON DOS COMPRESORES CON DOCE SERVICIOS A REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE 2013) | SERVICIO | 5 | 12 |
| 5 | AA05-005-015 | H.R.O. NO. 34 , TLAXIACO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, CON COMPRESOR HERMETICO DE 3 H.P. , VALVULA DE EXPANSION DE 1/2", CARGA DE GAS ECOLOGICO, SUSTITUTO DE F-22, REVISION DE FUGAS, TAMBIÉN INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMO GRAFICADOR MARCA SPAT MODELO VISION LOGGER TEMPERATURE (VLT), CON DISPLAY DIGITAL LED ROJO DE 7 SEGMENTOS, CON SIGNO Y PUNTO DECIMAL PARA INDICAR TEMPERATURA DE -40°C HASTA +130° C, CON ALARMA ALTA Y BAJA DE TEMPERATURA PARA CAMARA FRIA, HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONECCIÓN DE CONTACTOR TRIFASICO 3TF46,MARCA SIEMENS 220 VOLTS, ACOMODO DE CABLES DE INSTALACION ELECTRICA EN TABLERO DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 FOCOS PILOTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA, AJUSTE DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE COMPRESOR, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, CAMBIO DE EMPAQUE DE HULE DE PUERTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, ESTE SERVICIO SE REALIZARA EN EL MES DE FEBRERO. | SERVICIO | 1 | 1 |
| 5 | AA05-005-020 | H.R.O. NO. 37 , MATIAS ROMERO, CAMARA FRIGORIFICA CON 2 COMPRESORES HERMETICOS MARCA: COPELAND, MODELO CR37KQTFS280AB, DE 3 HP No. DE SERIE 09D67662H Y 09D67682H 1 EQUIPO CON DOCE SERVICIOS ANUALES (UNO POR MES) , REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO( LIMPIEZA Y LUBRICACON DE PARTES ELECTRICAS( CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES, REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZARA LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACION DEL EVAPORADOR)PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CAMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CAMARA FRIA EN COLOR NORMADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, | SERVICIO | 5 | 12 |
| 5 | AA05-005-025 | H.R.O. NO. 37 , MATIAS ROMERO, CAMARA FRIGORIFICA CON 2 COMPRESORES HERMETICOS MARCA: COPELAND, MODELO CR37KQTFS280AB, DE 3 HP No. DE SERIE 09D67662H Y 09D67682H INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES MICROMOTORES MAC MILLAN DE 1/70 HP, CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION, CAMBIO DE CONTROL DE PRESION DUAL (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESION) CAMBIO DE DOS CONTACTORES 3X40 AMP SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TERMO GRAFICADOR MARCA SPAT MODELO VISION LOGGER TEMPERATURE (VLT) PARA SISTEMA DE CAMARA FRIGORIFICA (CAMARA FRIA) Y CAMBIO DE DOS COMPRESORES HERMETICOS DE 3 HP MARCA COPELAND, ROHN O FACEMATIC PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, (CAMBIO DE REFACCIONES EN EL MES DE FEBRERO) | SERVICIO | 1 | 1 |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente solicitud de cotización, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

Ref. 218001150100/DABCS/0961/12.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

_________________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO  (TRES)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| ### PARTIDA | - DESCRIPCIÓN | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  | I.V.A |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: EL PRESENTE DEBERÁ SER FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTATE LEGAL O QUIEN TENGA PODER PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS.

ANEXO 4 (CUATRO)

(ELABORAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA

PRESENTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS OFERTAS), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA (ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÌSICA QUE PARTICIPA), ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE:

CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS., PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL QUE SE DEFINEN LAS MIPYME’S DE ACUERDO A LA SIGUIENTE:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio; Desde 11 hasta 30; Desde $4.01 hasta $100; 93. Industria y Servicios; Desde 11 hasta 50; Desde $4.01 hasta $100; 95. |
| Mediana | Comercio; Desde 31 hasta 100. Servicios; Desde 51 hasta 100.; Desde $100.01 hasta $250. 235Industria; Desde 51 hasta 250; Desde $100.01 hasta $250; 250. |
| *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. |  |  |  |  |

Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONFORME A LA TABLA ANTERIOR MI EMPRESA SE UBICA EN EL SECTOR DE (LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, SERVICIOS) Y SE CLASIFICA COMO (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA) EMPRESA POR CONTAR CON UN TOTAL DE ________ TRABAJADORES.

PROTESTO LO NECESARIO

______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)