| CATALOGO DE CONCEPTOS 2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA, UNIDADES DE MADIDA, PRECIOS UNITARIOS APROBADOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOCICION SIN IVA. |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  | Obra Civil para la Conservación de bienes muebles, inmuebles e instalaciones. |  |  |  |  |
| UBICACIÓN: |  | Unidades Médicas de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. |  |  |  |  |
| No. De convocatoria: |  |  |  |  |  |  |
| No. De la Licitación: |  |  |  |  |  |  |
| Especialidad: |  | Obra Civil. |  |  |  |  |
| NO. | CONCEPTO |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | Excavación a mano en Cepas material tipo B de 0 a 2 metros de profundidad Incl: cargo directo por el costo de mano de obra, afine de talud, acarreos libres, fletes, desperdicios, trazo, depreciación de herramienta, equipo de seguridad; instalaciones especificas. traspaleos, elevaciones, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución de concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato y especificaciones IMSS. |  | M3. | 37,54 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 35,62 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 1,92 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 37,54 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 2 | Relleno compactado por medio manual en caja, medido en el sitio de su colocación con material Inerte, tendido en capas de 0.20 m. al 90 % Proctor Incl: cargo directo por costo de materiales que intervengan, mano de obra, fletes a obra, desperdicios, trazo, tendido de material, compactación, pruebas, depreciación de herramienta, equipo de seguridad; instalaciones especificas. traspaleos, elevaciónes, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución de concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato y especificaciones IMSS. |  | M3. | 37,54 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 35,62 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 1,92 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 37,54 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 3 | Demolición a mano de materiales Vítreos en Muros medida en sitio Incl: costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 177,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 2,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 175,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 177,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 4 | Idem: demolición a mano de materiales Vítreos en Pisos. medida en sitio. |  | M2. | 424,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 402,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 22,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 424,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 5 | Retiro manual de Loseta Vinilica y adhesivo en Piso Incl: Costo directo de mano de obra, trazo, acarreos, elevaciones, resanes, emplastecido, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2. | 368,43 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 354,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 14,43 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 368,43 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 6 | Retiro manual de alfombra en Piso con recuperación para el Instituto Incl: Costo directo de mano de obra, retiro de bajo alfombra, tira de clavos, acarreos, elevaciones, resanes, emplastecido, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2. | 186,29 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 4. ------------------ |  | 186,29 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 186,29 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 7 | Demolición a mano de Falso Plafón de Tablaroca (detalles), Incl: Costo directo de mano de obra, trazo y nivelación, corte perimetral con equipo de corte apropiado, acarreos, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 204,59 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 200,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 4,59 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 204,59 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 8 | Demolición a mano de Muro de Tablaroca dos caras con poste, canal y recubrimiento (detalles) Incl: Costo directo de mano de obra, acarreo libre, elevaciones, trazo y nivelación, corte con herramienta adecuada, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2. | 57,30 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 10,80 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 46,50 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 57,30 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 9 | Desmantelamiento de cancel a base de perfiles de aluminio anodizado natural Incl: costo directo de mano de obra, movimientos de mobiliario, acarreos, elevaciones, cortes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura, con recuperación para el Instituto. |  | M2. | 1,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 10 | Desmontaje de puerta de tambor a recubierta a base de triplay de pino por ambas caras, con recuperación para el Instituto incl: Costo directo de mano de obra, fletes, elevaciones, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipos de seguridad, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, acarreos al almacén de la residencia IMSS. Empaquetado, clasificación y etiquetado, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | PZ. | 47,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 38,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 9,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 47,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 11 | Demolición de firme de concreto armado con concreto f`c = 250 kg./cms2. Con agregado máximo de 19 mm. Incl. Costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 27,09 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 12 | Demolición muro de tabique de 14 cms. De espesor el PU Incluye Demolición a mano de dalas castillos, recubrimiento, aplanados y repellados, en su caso recubrimientos de materiales vítreos medida en sitio Incl: Costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS |  | M2 | 68,14 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 38,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 8,45 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 3,04 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 18,65 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 68,14 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 13 | Desmonte de Teja de Barro en azotea Incl: Costo directo de mano de obra, trazo, acarreos, elevaciones, resanes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2 | 1,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 14 | Sum. y Col. de Pasta Cober Plas marca Corev o similar en calidad y precio, en muros. incl: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie con una película del propio material al 20%, aplicación de una mano de sellador de resina adelgazada, dos manos con rodillo del material de revestimiento, textura, una mano de resina acrílica, dos manos con un intervalo de 48 horas mínimo movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sellos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, perfilado de aristas, remates, obras reprotección, preparación de la superficie, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, emplastecido de la superficie, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | M2 | 2,10 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 2,10 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 2,10 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 15 | Demolición a mano de Concreto hidráulico (catillos losas Cadenas etc.) Incl: costo directo de mano de obra, corte de varillas acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. |  | M3 | 36,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 32,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 3,75 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 0,25 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 36,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 16 | Sum. Y Col. De Concreto en Cimentación, estructuras, Obras Exteriores, F´c = 250 Kg. / Cms. 2 agregado máximo 19 m.m. Incl: Trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M3. | 38,58 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 38,58 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 38,58 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 17 | Sum. Y Col. De Firme de Concreto de 15 Cms. De espesor, F´c = 250 Kg. / Cm. 2 agregado máximo 19 m.m. De 15 Cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6 6/6. Incl: Trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M2. | 32,09 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 5,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 32,09 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 18 | Sum. Y Col. De Firme de Concreto de 10 Cms. De espesor, F´c = 250 Kg. / Cm. 2 agregado máximo 19 m.m. De 15 Cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6 6/6. Incl: Trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M2. | 441,16 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 435,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 0,16 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 6,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 441,16 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 19 | Sum. Y col. De plantilla de concreto en cimentación de 5 cm de espesor f´c = 150 kg. / cm. 2 agregado máximo 19 m.m. Incl: trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s. |  | M2. | 27,09 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 20 | Cimbra común en zapatas contra trabes dados trabes de liga incluye descimbrado habilitación suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M2. | 116,45 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 116,45 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 116,45 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 21 | Acero no. 3 a.r. en cimentación y estructura incluye habilitado armado desperdicios ganchos traslapes silletas alambre recocido no. 18 suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | KG. | 1.147,21 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 1.147,21 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1.147,21 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 22 | Sum. y Col de malla electrosoldad 6-6 8/8 incluye habilitado armado desperdicios ganchos traslapes silletas alambre recocido no. 18 suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M2 | 619,59 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 592,50 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 619,59 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 23 | Ranura menor de 51 m.m. En muro para recibir tuberías Incl: Cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervenga, flete a obra, cortes, perfilar, corte con disco a una profundidad de 4 cm. Y vaciado con cincel y maceta, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Movimientos de mobiliario, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes. |  | ML. | 30,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 24 | Resane en ranuras menores de 51 m.m. De ancho en muros con mortero cemento arena 1 : 5 acabado fino Incl: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | ML. | 30,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 25 | Abrillantado de pisos de mármol gris goleta, terrazo blanco grano 1.5 incl: movimientos de mobiliario, costo directo, suministros, fletes, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, remates, obras de protección, costos de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, limpieza de la superficie de toda impureza, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 380,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 380,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 380,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 26 | Aplanado a base de Mortero cemento arena 1:5 en muros con mortero cemento arena 1 : 5 acabado fino Incl: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 445,96 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 46,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 220,76 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 179,20 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 445,96 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 27 | Aplanado a base de Mortero cemento arena 1:5 en Boquillas de 75 cms. de ancho en muros con mortero cemento arena 1 : 5 acabado fino Incl: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | ML. | 20,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 20,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 20,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 28 | Aplanado a base de Yeso en Boquillas de 75 cms. de ancho en muros acabado fino a plomo, nivel y regla Incl: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | ML | 60,20 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 60,20 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 60,20 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 29 | Muro de tabique de Barro rojo recocido 7 X 14 X 28 cms. acabado común, asentado con mortero cemento arena en proporción 1 : 5: incl: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes humedecido, elaboración de mortero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, y retiro de las mismas, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las areas afectadas durante la ejecución del concepto, proteccion de areas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 135,48 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 23,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 110,38 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 2,10 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 135,48 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 30 | Cadena de 14 x 14 de sección, armada con 4 varillas del no. 3 a. R. Y estribos del no. A cada 25 cm. Con cimbra común, concreto f `c = 150 kg. / cm2. Con agregado máximo de 19 mm. Incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes alambre recosido del numero 18, cimbrado, descimbrado, humedecido, colado, elaboración de concreto, vibrado, curado, habilitado del acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, y retiro de las mismas, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | ML | 81,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 13,60 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 42,40 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 25,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 81,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 31 | Castillo de 14 x 14 de sección, armada con 4 varillas del no. 3 a. R. Y estribos del no. A cada 25 cm. Con cimbra común, concreto f `c = 150 kg. / cm. Con agregado máximo de 19 mm. Incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes alambre recosido del numero 18, cimbrado, descimbrado, humedecido, colado, elaboración de concreto, vibrado, curado, habilitado del acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, y retiro de las mismas, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | ML | 47,80 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 13,60 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 24,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 6,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 4,20 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 47,80 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 32 | Suministro y colocación de impermeabilización. a base de sistema laminar "pre fabricado" con asfaltos modificados, polímeros sintéticos y membranas de refuerzo de alta estabilidad dimensional, aplicado a termofusión, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, desperdicios, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, limpieza y preparación de la superficie que deberá estar. Lisa, libre de protuberancias, elementos punzocortantes o depresiones, refuerzo en puntos críticos, como bajadas de aguas pluviales, salidas de instalaciones; traslapes en juntas laterales de 9 a 10 cm. y en juntas longitudinales de 15 cm. Remates en pretiles y muros, como mínimo de 20 cms. Por encima del chaflán; impregnación de la superficie a base de primario, con asfalto ecológico base solvente diluible en agua, con la adherencia de un primario base solvente y la practicidad de un primario base agua, aplicado mediante cepillo de cerda, brocha o equipo de aspersión; calafateo de grietas, fisuras y puntos críticos, con cemento plástico bituminoso con adherencia en superficies húmedas y mojadas; refuerzo para protección de traslapes, juntas y remates con impermeabilizante acrílico elastomérico; cumplir con norma ASTM-D-5147. Sistema prefabricado soldable, de lámina a base de asfaltos modificados con polímeros sintéticos APP (polipropileno atáctico) con refuerzo de membrana de fibra de poliéster, resistente a cambios de temperatura y sujeto a tránsito peatonal, colocado por termofusión, manteniendo íntegramente un espesor mínimo constante de 3.5 mm de lámina después de haber sido colocado, para ser colocado en superficies húmedas e inclusive durante la época de lluvias; tratamiento de tuberías, respiraderos y/o soportes de fierro, mediante tramos de lámina de impermeabilizante prefabricado, formando una camisa, tomando en cuenta el diámetro. |  | M2. | 320,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 320,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 320,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 33 | Sum. Y Col. De Muro divisorio de tablaroca de 10.50 cm. De espesor a base de placas de 16 mm. Incl: costo directo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscante a cada 30 cms perimetralmente y a cada 60 cms de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lamina galvanizada cal. No. 26 y ancho de acuerdo a lo indicado, colocado a cada 60 cms fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, esquineros, perfocinta, reidimix, rebordes, almacenaje estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones emboquillados, refuerzos para salidas obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Muro divisorio de tablarroca con placas de 16 mm en 2 caras con canales y postes de lamina movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, esquineros de lamina galvanizada, tápiales, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en las especificaciones imss. Muros, mochetas, antepechos. |  | M2. | 122,10 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 50,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 31,10 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 4. ------------------ |  | 9,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 32,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 122,10 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 34 | Sum. Y Col. De Muro divisorio de Durok (Tablecemento) de 10.50 cm. De espesor a base de placas de 8 mm. Incl: costo directo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscante a cada 30 cms perimetralmente y a cada 60 cms de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lamina galvanizada cal. No. 26 y ancho de acuerdo a lo indicado, colocado a cada 60 cms fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, esquineros, perfocinta, reidimix, rebordes, almacenaje estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones emboquillados, refuerzos para salidas obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Muro divisorio de tablacemento con placas de ___ mm en 2 caras con canales y postes de lamina movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, esquineros de lamina galvanizada, tápiales, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en las especificaciones imss. Muros, mochetas, antepechos. |  | M2. | 200,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 200,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 200,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 35 | Sum. Y Col. De Plafón de tablaroca a base de placas de 13 m.m. (detalles) incl: costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscante a cada 30 cms perimetralmente y a cada 60 cms de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canaletas y de lamina galvanizada fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, rebordes, perfocinta, reidimix, anclajes a la estructura del edificio, almacenaje estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones emboquillados, refuerzos para salidas, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2 | 94,09 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 50,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 27,09 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 7,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 10,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 94,09 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 36 | Sum. Y Col. de Plafon de Durok (Tablecemento) de 8 mm. Incl: Sum. Y Col. De Plafón de tablaroca a base de placas de 13 m.m. (detalles) incl: costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscante a cada 30 cms perimetralmente y a cada 60 cms de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canaletas y de lamina galvanizada fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, rebordes, perfocinta, reidimix, anclajes a la estructura del edificio, almacenaje estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones emboquillados, refuerzos para salidas, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2 | 20,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 20,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 20,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 37 | Sum. Y Col. de boquilla en Muro divisorio de tablaroca de 10.50 cm. De espesor a base de placas de 16 mm. Incl: costo directo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscante a cada 30 cms perimetralmente y a cada 60 cms de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lamina galvanizada cal. No. 26 y ancho de acuerdo a lo indicado, colocado a cada 60 cms fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, perfocinta, reidimix, almacenaje estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. con canales y postes de lamina movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en las especificaciones imss. Muros, mochetas, antepechos. |  | ML. | 78,80 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 8,80 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 70,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 78,80 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 38 | Sum. y Col. de Cáscara de Naranja Corev o similar en calidad y precio, en muros, a base de resinas cien por ciento acrílicas y plásticas, pigmentos de oxido de hierro, arenas silicas, oxido de titanio, carbonato de calcio, color integral desde su preparación, cargas diversas requeridas para un revestimiento lavable, incombustible, impermeable con acabado final de resina acrílica especificaciones IMSS. Incl: Costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie con una película del propio material al 20%, aplicación de una mano de sellador de resina adelgazada, dos manos con rodillo del material de revestimiento, textura, una mano de resina acrílica, dos manos con un intervalo de 48 horas mínimo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sellos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, perfilado de aristas, remates, obras reprotección, preparación de la superficie , instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, emplastecido de la superficie, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2. | 174,02 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 14,02 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 160,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 174,02 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 39 | Sum. y Col. de Loseta de Mármol Gris Goleta de 30 x 30 cms. por un cms. de espesor en muros asentada con adhesivo y emboquillada con productos interceramic incl: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 15,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 15,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 15,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 40 | Sum. y Col. de Loseta ceramica Interceramic modelo Pasific Bora Bora formato 50 X 50 cms. en pisos asentada con adhesivo piso sobre piso y emboquillada con productos interceramic incl: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 26,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 3,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 23,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 26,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 41 | Sum. y Col. de Loseta porcelanica marca Interceramic modelo Superwhite Blanco formato 60 X 60 cms. línea Vantagio rectificada en pisos asentada con adhesivo piso sobre piso y emboquillada con productos interceramic incl: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. |  | M2 | 1.697,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 1.675,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 22,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1.697,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 42 | Sum. Y Col. De piso de Loseta Vinílica marca Vinilasa o similar en calidad y precio de 30x30 cm: por 3 mm. De espesor, modelo Thruhip 594 especificaciones N.O.M. – C 35 – 1958 D.G.N. o similar al existente en la Unidad, en modelo, calidad y precio Incl: Costo directo de los materiales y mano de obra que intervengan, adhesivo asfálticos, tecateado, limpieza, preparación de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sellos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, limpieza de la superficie, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2. | 660,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 660,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 660,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 43 | Sum. Y Col. De Loseta Interceramic modelo Barcelona II color White satinado de 60 X 60 cm. En muros asentada con adhesivo y emboquillada con productos Interceramic Incl: Costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2 | 1.875,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 1.875,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1.875,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 44 | Sum. Y Col. De Loseta Interceramic modelo ____________________ de __________ cm. En muros asentada con adhesivo y emboquillada con productos Interceramic Incl: Costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2 | 67,86 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 67,86 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 67,86 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 45 | Sum. y col. de zoclo de 10 cms a base de loseta interceramic modelo Superwhite Blanco formato 60 X 60 cms. línea Vantagio de 10 x 60,00 cms. Asentado con adhesivo y emboquillada con productos interceramic incl: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir zoclo, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | ML. | 14,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 14,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 14,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 46 | Sum. Y Col. De Herreria a base de perfiles ligeros de fierro negro rolado en frio calidad ASTM. A – 366 unión entre elementos con una holgura máxima de 1 mm. Y uniones a base de soldadura eléctrica, una capa de pintura anticorrosiva, Incl: Cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo dobleces, corte soldado, esmerilado, pintura anticorrosiva primaria, habilitado, armado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la Unidad, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel, con perfiles ligeros Angulo, canal, tee, monten, solera, etc. |  | KG. | 631,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 245,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 296,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 90,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 631,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 47 | Col. De Herrería a base de perfiles ligeros de fierro negro rolado en frio calidad ASTM. A – 366 union entre elementos con una holgura máxima de 1 mm. Y uniones a base de pernos y placas prefabricadas (existentes en la estructura de referencia) , una capa de pintura anticorrosiva, Incl: Cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, pintura anticorrosiva primaria, habilitado, armado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la Unidad, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel, perfiles ligeros ángulo, canal, tee, monten, solera, etc. |  | KG. | 1.012,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 932,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 80,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1.012,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 48 | Sum. Y Col. De Losa Acero cal 22, Incl: Cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo dobleces, corte, habilitado, armado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la Unidad, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. |  | M2 | 30,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 30,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 49 | Sum. Y col. De cancel a base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, linea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, puertas y batientes comerciales i de 1750 serie 4450 o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, felpas etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos |  | M2. | 109,30 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 56,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 23,94 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 29,36 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 109,30 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 50 | Col. De cancel a base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, puertas y batientes comerciales i de 1750 serie 4450 o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura. |  | M2. | 7,40 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 7,40 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 7,40 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 51 | Suministro y Colocación de mosquitero de aluminio incluye: Costo directo de mano de obra y materiales, colocación, nivelado, colocación, trazo, acarreos, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. |  | M2. | 19,36 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 19,36 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 19,36 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 52 | Sum. Y col. De ventana corrediza consistente de ,90 x 1,17 mtrs. y 1 corredizo de ,45 x 1,17 mtrs. A bases de perfiles de aluminio anodinado bolsa 3000. A base de perfiles de aluminio marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 3000 estándar series 5.80 m 03, 5080, o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones imss. Cualquier nivel, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos colocacion de cristal reflecta producto de desmantelamiento suministrado por el IMSS. |  | PZ. | 9,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 2,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 6,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 4. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 9,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 53 | Sum. Y col. De ventana corrediza de 1,03 x 1,30 mtrs. fijo de aluminio de ,515 x 1,30 mtrs. un corredizo de ,515 x 1,30 mtrs. A bases de perfiles de aluminio anodinado bolsa 2000. A base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, o similar en calidad y precio autorizado por el imss. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier nivel, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos |  | PZ | 3,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 2,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 4. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 3,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 54 | Sum. Y col. De ventana corrediza de ,60 x 1,00 mtrs. A bases de perfiles de aluminio anodinado bolsa 2000. A base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, o similar en calidad y precio autorizado por el imss. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier nivel, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos |  | PZ | 4,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 4,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 4,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 55 | Sum. Y col. De ventana de (1,17 x 1,30) mtrs. Consistente en 2 fijos a bases de perfiles de aluminio anodinado bolsa 2000. A base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier nivel, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos |  | PZ | 5,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 5,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 5,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 56 | Sum. Y Col. De Puerta de (,95 - 1,2 X (2,10 -2,20) m. A base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, puertas y batientes comerciales i de 1750 serie 4450 o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. marca Cuprun o similar en calidad incl: : Costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier nivel, barras, jaladera sbj, cerraduras, herrajes, vinil, etc. Variaciones + - 10 cm. En ambos sentidos |  | PZ. | 44,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 4,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 5,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 2. ------------------ |  | 8,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 5,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 4. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 9,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 12,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 44,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 57 | Recorte de Puerta de 1,2 X (2,50 -2,60) m. A base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprun o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, puertas y batientes comerciales i de 1750 serie 4450 o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. marca Cuprun o similar en calidad incl: : Costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier nivel. |  | PZ. | 4,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 4,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 4,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 58 | Sum. Y col. De cristal de 6 mm. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, vinil plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones i.m.s.s, calzas de plomo. |  | M2 | 185,13 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 68,00 |  |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 11,68 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 57,45 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 48,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 185,13 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 59 | Sum. Y Col. De Película plástica en cristales trasparente o acabado esmerilado resistente a los rayos ultravioleta en 0 - 2 %, total de energía rechazada 28 %, absorción solar 13 % y alto impacto a una altura de 0 a 12.00 mtrs. Incl: Costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo, cortes, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, colocación, , limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | M2 | 88,37 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 88,37 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 88,37 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 60 | Sum. Y col. De puerta de tambor de (.90 – 1.15) x 2.10 mtrs. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro refuerzo para chapa en los dos costados y escuadras de 150x150x25mm. En sus cuatro esquinas, perforaciones de ventilación y circulación de aire. caja y espiga zoclo de 10 cm: de acero inoxidable calibre 26, protección para camillas de acero inoxidable cal. 26 de 30 cm. De peralte desplantado a 1.20 mtrs. Del nivel de piso terminado platico laminado teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. mirilla de 30 cms de diametro con aros de aluminio y cristal |  | M2. | 6,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 6,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 6,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 61 | Sum. Y col. De puerta de tambor de (.80 – 1.05) x 2.10 mtrs. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro refuerzo para chapa en los dos costados y escuadras de 150x150x25mm. En sus cuatro esquinas, perforaciones de ventilación y circulación de aire. caja y espiga zoclo de 10 cm: de acero inoxidable calibre 26, protección para camillas de acero inoxidable cal. 26 de 30 cm. De peralte desplantado a 1.20 mtrs. Del nivel de piso terminado platico laminado teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. mirilla de 30 cms de diametro con aros de aluminio y cristal |  | M2. | 3,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 3,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 3,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 62 | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (2,21 X1,07 x .60 mtrs) con 2 entrepaños y 2 puertas con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro, caja acabado barniz poliform teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 2,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 2,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 2,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 63 | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (1,44 x 1,07 x .60 mtrs.) con 2 entrepaños y 2 puertas con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro, caja acabado barniz poliform teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 6,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 6,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 6,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 64 | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (2,45 x 1,071,40 x .55 mtrs.) con 2 entrepaños y 2 puertas con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro, caja acabado barniz poliform teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 4,00 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 4,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 4,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 65 | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (,1,85 x ,66 x .83 mtrs.) con 2 cajones de ,51 x X ,81 X ,25 Mtrs con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay de 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30 cm: centro a centro, caja acabado barniz poliform, teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, manija, chapa, barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 5,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 5,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 5,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 66 | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (,75 x 2,00 x .85 mtrs.) con 3 entrepaños y 2 puertas con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50 x 25 mm. En marco y peinazos de 25 x 25 mm. En sentido transversal a 30 cm: centro a centro, caja acabado barniz poliform teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, manija, chapa phillips modeló 550 o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 2,00 |  |  |
|  | UMAA ------------------------- |  | 2,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 2,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 67 | Sum. Y col. De ampliación de mostrador tipo tambor de ((___ a ____) x ,___ mtrs.) de 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50 x 25 mm. En marco y peinazos de 25 x 25 mm. En sentido transversal a 30 cm: centro a centro, caja acabado teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, manija, chapa o similar barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 1,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 1,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 68 | Sum. Y col. De barra de madera de tipo tambor de (1,10 X ,65 mtrs.) De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50 x 25 mm. En marco y peinazos de 25 x 25 mm. En sentido transversal a 30 cm: centro a centro, caja acabado teka incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, cualquier altura caja y espiga etc .variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. |  | PZ | 9,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 2,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 7,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 9,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 69 | Sum. Y col. De policarbonato tipo celular de 9 mm. De espesor color humo marca berolait o similar en calidad y precio resistente a los rayos ultravioleta y alto impacto a una altura superior a 12.00 mtrs. Incl: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, molduras y accesorios de fijación de policarbonato, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. |  | ML. | 397,59 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 388,00 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 9,59 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 70 | Sum. Y col. De multipanel a base de triplay de 6 m.m. De espesor recubierto con plástico laminado wilson art. Azul chazu o similar en calidad y precio en ambas caras, sobre perfiles de aluminio, fijado a triplay con adhesivo de contacto flexible y secado a una temperatura, de 18 a 26 gr centígrados, incl: costo directo de material y mano de obra, movimientos de mobiliario, montajes de los elementos a recubrir, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. |  | M2 | 12,60 |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 12,60 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 71 | Sum. Y col. De plástico laminado wilson art. O similar en calidad y precio, modelo al existente o similar al existente en la unidad, con adhesivo de contacto flexible y secado a una temperatura, de 18 a 26 gr centígrados, en superficies de madera incl: costo directo de material y mano de obra, movimientos de mobiliario, montajes y desmontajes de los elementos a recubrir, limpieza de pegamento de contacto existente, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, emboquillado, instalaciones especificas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones i.m.s.s, cualquier altura etc. |  | M2 | 84,40 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 50,40 |  |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 34,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 84,40 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 72 | Sum. Y col. De de fibra de vidrio con foil de aluminio 2 “ incl: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales que intervengan, fletes a obra, acarreos, trazo, corte, maniobras de elevación, presentación desperdicio, colocación, fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. |  | M2 | 60,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 42,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 18,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 73 | Recorte de puerta de tambor de (.90 – 1.15) x 2.10 mtrs. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, variaciones + - 10 cm: ambos sentidos |  | PZ. | 53,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 44,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 9,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 53,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 74 | Desmontaje de puerta de (1.1 – 1.3) x 2.10 m. A base de perfiles de aluminio anodizado natural con recuperación para el instituto incl: costo directo de mano de obra, fletes, elevaciones, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipos de seguridad, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, acarreos al almacén de la residencia imss. Empaquetado, clasificación y etiquetado, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones imss. |  | PZ. | 9,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 8,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 6. ------------------ |  | 1,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 9,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 75 | Sum. Y Col. De Malla Ciclónica linea de 3.00 mtrs. De altura con puerta corrediza de 2.00 mtrs de ancho. Postes galvanizados esquineros de 2 ½ “ y de línea de 2”. Incl: Cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, flete a obra, abrazaderas, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo dobleces, corte, esmerilado, habilitado, armado, desmontaje limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la unidad, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. con recuperacion para el Instituto. |  | ML | 10,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 3. ------------------ |  | 10,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 10,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 76 | col. De puerta de tambor de (.90 – 1.15) x 2.10 mtrs. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino incl: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones especificas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones i.m.s.s, variaciones + - 10 cm: ambos sentidos |  | PZ | 53,00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 2. ------------------ |  | 44,00 |  |  |  |
|  | U. M. F. NO. 7. ------------------ |  | 9,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 53,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
| 77 | Sum. Y col. Lamina galvanizada, calibre no.26, marca zintro. Para fabricación en obra de redes de ductos, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, desperdicio, dobleces, engargolado, armado, manufactura de ducto, refuerzo y montaje de los mismos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. |  | Kgs. | 200,00 |  |  |
|  | U. M .F.NO. 1. ------------------ |  | 200,00 |  |  |  |
|  | SUMATORIA --------------------------------- |  | 200,00 |  |  |  |
|  | ( Precio Unitario con Letra _______________________________________ pesos __/10 M. N.) |  |  |  |  |  |
|  | Importe Total con IVA |  |  |  |  |  |
|  | Importe Total co Letra_____________________________- |  |  |  |  |  |